Analiza instrumentalna klasyczna

FARMACJA II rok

Ćwiczenie 5. Konduktometria

A. Wyznaczanie przewodności elektrycznej erytroplazmy

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem refraktometru i oznaczenie przewodności właściwej erytroplazmy.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny:

- konduktometr laboratoryjny CC-505

- mieszadło magnetyczne

- wirówka mikrohematokrytowa

- kapilary hematokrytowe

- probówki

- zlewki

- pipety szklane (z urządzeniem aspirującym)

- pipety automatyczne

- pipetki Pasteurowskie

- tryskawka

- gaziki

Odczynniki:

- krew pełna wersenianowa

- 0,9% NaCl

- woda destylowana

Wykonanie:

- krew odwirować (10 min; 3000 obr/min), usunąć osocze

- erytrocyty przepłukać 3-krotnie roztworem soli fizjologicznej (zalać krwinki 0,9% NaCl, wymieszać, wirować - 10 min; 3000 obr/min, usunąć nadsącz i ponownie zalać krwinki 0,9% roztworem 0,9% NaCl; czynności powtórzyć jeszcze 2-krotnie)

- krwinki ze wszystkich probówek przelać do dużej probówki – dolać 0,9% NaCl w celu uzyskania zawiesiny krwinek o całkowitej objętości ok. 17 mL)

- opisać probówki i oznaczyć kreską pojemność 2 mL

- do probówek nalać zawiesinę krwinek i wodę destylowaną według tabeli:

| Rozcieńczenie | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zawiesina krwinek [mL] | 5 | 3,33 | 2,5 | 2 | 1,66 | 1,43 |
| H2O destylowana [mL] | 5 | 6,67 | 7,5 | 8 | 8,34 | 8,57 |

- dokładnie wymieszać zawartość probówek i odwirować (10 min; 3000 obr/min)

- za pomocą pipety Pasteurowskiej przenieść po 8 mL wszystkich hemolizatów do małych zlewek (opisanych!)

- do wszystkich zlewek dolać po 15 mL H2O destylowanej

- wymieszać zawartość każdej zlewki na mieszadle magnetycznym (ok. 3 min)

- zmierzyć przewodność za pomocą konduktometru (według instrukcji) – każdy pomiar powtórzyć 2-krotnie

Przed pomiarem wyjąć mieszadełko (za pomocą pensety), opłukać wodą destylowaną z tryskawki, osuszyć gazikiem i włożyć do następnej zlewki!

- oznaczyć hematokryt zawiesiny erytrocytów użytych do rozcieńczeń – napełnić parzystą liczbę rurek hematokrytowych zawiesiną krwinek, jeden z końców zatkać plasteliną, wirować w wirówce mikrohematokrytowej (3 min; 13000 obr/min), odczytać wartość hematokrytu za pomocą czytnika (wartość hematokrytu wyrażamy jako część jedności)

- wykonać obliczenia

| n-krotność objętości H2O destylowanej | n+1 | Re | Zmierzona przewodność [mS/cm-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 2 | 3 |  |  |
| 3 | 4 |  |  |
| 4 | 5 |  |  |
| 5 | 6 |  |  |
| 6 | 7 |  |  |

n+1

Re=

Ht

Ht – wartość hematokrytu

n = 1,2,3,4,5,6

- narysować wykres zależności = f(Re)

- wyznaczyć wartość e erytroplazmy przez ekstrapolację do wartości Re = 1

Sprawozdanie powinno zawierać:

- strona tytułowa

- tabela wyników

- obliczenia

- wykres zależności = f(Re) na papierze milimetrowym

- wyznaczona z wykresu wartość e erytroplazmy dla Re = 1

B. Oznaczanie stężenia chlorku sodu metodą konduktometrii bezpośredniej

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem konduktometru i oznaczenie stężenia chlorku sodu w preparacie farmaceutycznym.

Odczynniki:

- 1 mol/L roztwór NaCl (roztwór podstawowy)

- preparat farmaceutyczny z chlorkiem sodu (sól fizjologiczna 0,9%, 0,154 mol/L)

- woda destylowana

Wykonanie:

- do ponumerowanych kolb miarowych o pojemności 100 mL odmierzyć odpowiednio:

| Numer kolby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stężenie NaCl [mol/L] | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Roztwór podstawowy NaCl [mL] | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| H2O destylowana [mL] | Uzupełnić wodą destylowaną do kreski |  |  |  |  |  |  |

- dokładnie wymieszać zawartość

- roztwory wzorcowe NaCl przelać do zlewek o pojemności 25 mL

- zmierzyć przewodność roztworów wzorcowych za pomocą konduktometru (według instrukcji)

- zmierzyć przewodnictwo badanego roztworu

Uwaga! Każdy pomiar powtórzyć 3-krotnie!

- po każdym pomiarze opłukać czujnik konduktometryczny wodą destylowaną z tryskawki, osuszyć gazikiem!

Sprawozdanie powinno zawierać:

- wyniki pomiarów w tabeli

| Stężenie NaCl [mol/L] | Zmierzona przewodność [mS/cm-1] |
| --- | --- |
| 0,05 |  |
| 0,1 |  |
| 0,2 |  |
| 0,4 |  |
| 0,6 |  |
| 0,8 |  |
| 1 |  |
| Próba badana | 1. |
|  | 2. |
|  | 3. |

- sporządzony na papierze milimetrowym wykres kalibracyjny (zależność przewodnictwa właściwego od stężenia NaCl)

- wyznaczone z wykresu stężenie NaCl w próbie badanej

- obliczony błąd bezwzględny i względny pomiaru, przyjmując jako wartość rzeczywistą deklarowane przez producenta stężenie NaCl w preparacie farmaceutycznym.