Analiza instrumentalna klasyczna

FARMACJA II rok

Ćwiczenie 6. Chromatografia cienkowarstwowa.

A. Ekstrakcja i rozdział barwników roślinnych - pomiar i analiza widm absorpcji UV-Vis

Zasada: Barwniki występujące w naci pietruszki: chlorofile a i b, feofityny a i b, β-karoten oraz ksantofile zostaną wyekstrahowane a następnie rozdzielone na żelu krzemionkowym. W trakcie ćwiczenia zostanie wykonana analiza metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) ekstraktu. Barwniki roślinne charakteryzują się różnym powinowactwem adsorpcyjnym do fazy stałej w układzie chromatograficznym. Wynika to z różnej masy, budowy przestrzennej i obecności  różnych grup funkcyjnych w cząsteczkach poszczególnych barwników.

Materiały i sprzęt:

- płytka pokryta cienką warstwą krzemionki (nośnik)

- komora chromatograficzna (przed ćwiczeniami uszczelniona)

- pipety automatyczne

- suszarka

- ołówek, linijka

- cylindry miarowe (2), lejek szklany (2), zlewki (5), szklane probówki (10)

- bagietka szklana

- spektrofotometr Specord

- szklane kuwety

- worteks

Odczynniki:

- ekstrakt z natki pietruszki

- heksan

- aceton

- woda destylowana

Wykonanie:

1. Przygotowanie komory chromatograficznej

- przygotować układ rozwijający do TLC: mieszanina heksanu (35 mL) i acetonu (15 mL) – mała komora

- wlać do komory mieszaninę acetonu z heksanem - uzyskując ok. 1 centymetrową warstwę układu rozwijającego

- zamknąć szczelnie komorę

2. Przygotowanie płytki chromatograficznej i przeprowadzenie rozdziału

Uwaga! Nie można pobrudzić, ani uszkodzić płytki; płytkę należy trzymać za krawędź

- w odległości około 1 centymetra od dolnej krawędzi płytki delikatnie (nie uszkadzając podłoża), za pomocą ołówka i linijki, zaznaczyć linię startową

- posługując się linijką zaznaczyć na linii startowej miejsca nałożenia próbek analizowanych barwników (5 miejsc nałożenia)

- za pomocą pipety automatycznej nanosić kolejno ekstrakt: 12-krotnie po 5 L (po każdym naniesieniu roztworu suszymy plamę za pomocą suszarki (ZIMNY NAWIEW!) i ponownie w to samo miejsce nanosimy ten sam ekstrakt). Nakładać kolejne objętości tak, by tworzący się na płytce ślad miał średnicę nie większą niż 2-5 mm.

- pozostawić płytkę do wyschnięcia na około 5 minut

- umieścić płytkę w komorze chromatograficznej – linią startową w dół i szczelnie zamknąć komorę

- rozdział chromatograficzny prowadzić aż do momentu, gdy czoło rozpuszczalnika znajdzie się 1cm przed górną krawędzią płytki (około 15 minut)

- UWAGA! Nie można dopuścić aby najszybciej wędrująca plamka barwnika wyszła poza górną krawędzi płytki

- wyjąć płytkę z komory i natychmiast zaznaczyć ołówkiem czoło rozpuszczalnika

3. Pomiar widm absorpcyjnych

a. ekstrakt barwników przed rozdziałem

- z wyjściowego ekstraktu pobrać 0.1 cm3 i dopełnić acetonem do 2,5 cm3

- przelać 2 cm3 przygotowanego roztworu do szklanej kuwety

- zarejestrować widmo absorpcji ekstraktu w zakresie od 370 do 700 nm, stosując roztwór acetonu jako próbę odniesienia

- wydrukować wyniki (tabela)

b. ekstrakty poszczególnych barwników po rozdziale

- powycinać z płytki (ze wszystkich pięciu ścieżek) odpowiednie fragmenty rozdzielonych barwników (chlorofil a, chlorofil b, ksantofile, karoteny, feofityna)

- umieścić po 5 wyciętych prążków każdego barwnika w podpisanych szklanych probówkach i dodać do każdej probówki 2 cm3 acetonu

- pozostawić na 10 minut, co kilka minut worteksować

- po wymyciu barwników zmierzyć ich widma absorpcji w zakresie od 370 do 700 nm, stosując roztwór acetonu jako próbę odniesienia

- po każdym pomiarze wydrukować wyniki (tabela)

Sprawozdanie powinno zawierać:

- strona tytułowa

- krótki opis barwników występujących w ekstrakcie z naci pietruszki

- schemat (lub zdjęcie) chromatogramu z rozdzielonymi barwnikami roślinnymi (zaznaczona linia startu, czoło rozpuszczalnika, opisane poszczególne ścieżki, zaznaczone kolejne frakcje na podstawie ich barwy i kolejności elucji, podana liczba rozdzielonych pasm)

- tabela z wynikami uzyskanymi podczas spektrofotometrycznego pomiaru widma

- wykres widma w zakresie 370-700 nm na papierze milimetrowym dla ekstraktu i każdego z rozdzielonych barwników

- zinterpretować widma otrzymane z ekstraktu oraz z barwników po rozdziale chromatograficznym - określić rodzaj barwnika oraz liczbę i położenie (długość fali) maksimów absorpcji

| Barwnik | Kolor | Maksima absorpcji (ekstrakt) |  | Maksima absorbcji (barwniki po rozdziale chromoatograficznym) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  | 2 |

- wnioski

B. Chromatografia cienkowarstwowa. Identyfikacja składu wybranych preparatów farmaceutycznych.

Zasada: Chromatografia cienkowarstwowa jest jedną z głównych technik separacyjnych, służącą do identyfikacji oraz oczyszczania mieszanin związków chemicznych. W metodzie tej adsorbent (faza stacjonarna) jest naniesiony w postaci cienkiej warstwy na odpowiedni nośnik, np. płytkę szklaną lub folię aluminiową, natomiast fazą ruchomą jest ciecz (rozpuszczalniki organiczne lub ich mieszaniny). Na warstwę nośnika wprowadza się próbkę (mieszanina związków do rozdziału), która ulega rozdzielaniu (rozwijanie próbki). Faza ruchoma dzięki siłom kapilarnym migruje wzdłuż warstwy adsorbentu i w zależności od energii oddziaływań substancji z fazami wykazują one różny stopie retencji, tzn. mają różną drogę migracji i znajdują się w różnych miejscach warstwy.

Materiały i sprzęt:

- płytka pokryta cienką warstwą krzemionki (nośnik) ze wskaźnikiem fluorescencyjnym; rozmiar płytki: 8x10 cm

- komora chromatograficzna

- buteleczki szklane z nakrętką (14  szt.)

- cylinder miarowy 10 cm3 (1 szt.)

- moździerz z pistelą

- pipety automatyczne, pipety szklane, naciągacz do pipet szklanych

- sączki bibułowe

- ołówek, linijka, marker

Odczynniki:

- tabletki służące za wzorzec (aspiryna, ibuprofen, paracetamol, kofeina,    witamina C) oraz tabletki A i B (o nieznanym składzie)

- octan etylu

- heksan

- kwas octowy

- etanol 99,8%

- woda destylowana

Wykonanie:

1. Przygotowanie komory chromatograficznej

  - przygotować układ rozwijający do TLC: mieszanina octanu etylu (20 mL), heksanu (5 mL) i kwasu octowego (0,25 mL)

- wlać do komory układ rozwijający uzyskując ok. 0,5 - 1 centymetrową warstwę

- zamknąć komorę i pozostawić na przynajmniej 15 minut, aby komora równomiernie wysyciła się parami rozpuszczalnika

2. Przygotowanie płytki chromatograficznej i przeprowadzenie rozdziału

Uwaga! Nie można pobrudzić, ani uszkodzić płytki; płytkę należy trzymać za krawędź!

- w odległości około 1 centymetra od dolnej krawędzi płytki delikatnie (nie uszkadzając podłoża), za pomocą ołówka i linijki, zaznaczyć linię startową

- posługując się linijką zaznaczyć na linii startowej miejsca nałożenia próbek analizowanych leków (7 miejsc nałożenia) – zachować minimum 0,5 cm odstępu pomiędzy kolejnymi miejscami nałożenia

- tabletkę służącą za substancję wzorcową rozetrzeć dokładnie w moździerzu, następnie przesypać do odpowiednio opisanej buteleczki z korkiem; podobnie postąpić z kolejnymi tabletkami wzorcowymi oraz z tabletkami A i B

- do każdej buteleczki dodać 5 ml etanolu i ręcznie wytrząsać przez kilka minut

- przyszykować i opisać buteleczki szklane z korkiem

- do przygotowanych buteleczek przesączyć roztwory substancji

- za pomocą pipety automatycznej nanosić kolejno roztwory leków: 4-krotnie po 0,5 µL (po każdym naniesieniu roztworu odczekać do całkowitego wysuszenia plamki i ponownie w to samo miejsce nanieść ten sam roztwór)

- nakładać kolejne objętości tak, by tworzący się na płytce ślad miał średnicę nie większą niż 2-5 mm

- pozostawić płytkę do wyschnięcia na 5 minut

- umieścić płytkę w komorze chromatograficznej – linią startową w dół 
i szczelnie zamknąć komorę

- rozdział chromatograficzny prowadzić do momentu, gdy czoło rozpuszczalnika znajdzie się  w około ¾  wysokości płytki (około 20 minut)

- wyjąć płytkę z komory i natychmiast zaznaczyć ołówkiem czoło rozpuszczalnika

- pozostawić płytkę do wyschnięcia na 5 minut

- celem wizualizacji chromatogramu należy umieścić płytkę pod lampą UV

- obserwować plamki w świetle UV i delikatnie obrysować ich kontury ołówkiem

3. Wyznaczenie współczynników Rf

- za pomocą linijki zmierzyć odległość środka każdej plamki od linii startowej

- zmierzyć odległość czoła rozpuszczalnika od linii startu

- wyznaczyć współczynniki Rf dla każdej plamki chromatogramu według wzoru:

odległość środka plamki danej substancji od linii startu (a)

Rf =

odległość czoła rozpuszczalnika od linii startu (A)

Sprawozdanie powinno zawierać:

- stronę tytułową

- schematyczny rysunek chromatogramu z rozdzielonymi roztworami leków (zaznaczona linia startu, czoło rozpuszczalnika, opisane poszczególne ścieżki)

- obliczone wartości współczynników opóźnienia (Rf) dla rozdzielanych związków

- identyfikację składników prób badanych (tabletka A i B)

- wnioski